Электродвигатели серии ДПМ содержат кольцевой постоянный магнит из сплава ЮНДК. Основные технические данные приведены в табл. 1 (для исполнений Н1 и Н2 - без стабилизатора) и табл. 2 (исполнения НЗ с встроенным центробежным стабилизатором скорости вращения).

Таблица 1

| Тип двигателя | Номинальные данные |  |  |  | Iх, А | Пусковые данные |  | Срок службы, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uном, В | Мном, мН*м | nном, об/мин | Iном, А |  | Мп, мН•м | Iп, А |  |
| ДПМ-20-Н1/Н2-01 | 29 | 0,5 | 9000 | 0,075 | 0,05 | 6 | 0,7 | 300 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-02 | 27 | 1 | 4000 | 0,07 | 0,05 | 2 | 0,25 | 700 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-04 | 6 | 0,2 | 2000 | 0,06 | 0,05 | 0,6 | 0,33 | 1000 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-05 | 14 | 0,2 | 2000 | 0,05 | 0,04 | 1 | 0,14 | 1000 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-06 | 27 | 1,5 | 9000 | 0,15 | 0,06 | 6 | 1 | 300 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-07 | 27 | 2,0 | 6000 | 0,15 | 0,05 | 5 | 0,65 | 500 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-08 | 27 | 2 | 4500 | 0,15 | 0,06 | 4 | 0,4 | 600 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-11 | 12 | 1,5 | 9000 | 0,35 | 0,13 | 6 | 2,3 | 300 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-12 | 12 | 2 | 6000 | 0,3 | 0,12 | 5 | 1,7 | 500 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-12А | 14 | 1,8 | 600 | 0,25 | 0,11 | б | 1,1 | 500 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-13 | 12 | 1,5 | 4500 | 0,25 | 0,11 | 4 | 0,9 | 600 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-14 | 12 | 1 | 2500 | 0,1 | 0,05 | 2 | 0,35 | 1000 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-16 | 6 | 1 | 9000 | 0,55 | 0,3 | 6 | 4,3 | 300 |
| ДПМ-20-Н1/Н2-17 | 6 | 1,5 | 6000 | 0,5 | 0,25 | 6 | 2,6 | 500 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-01 | 29 | 3,5 | 9000 | 0,25 | 0,08 | 15 | 2,6 | 300 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-02 | 27 | 3,0 | 3800 | 0,1 | 0,04 | 10 | 0,7 | 900 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-02А | 27 | 1 | 4500 | 0,06 | 0,04 | 10 | 0,7 | 800 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-03 | 12 | 4,5 | 6000 | 0,6 | 0,2 | 10 | 3,8 | 400 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-04 | 27 | 5 | 2500 | 0,15 | 0,04 | 8 | 0,5 | 1000 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-05 | 15 | 5 | 2500 | 0,22 | 0,07 | 8 | 0,9 | 1000 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-06 | 27 | 5 | 6000 | 0,3 | 0,09 | 15 | 1,9 | 500 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-07 | 27 | 5 | 4500 | 0,22 | 0,06 | 12 | 1,1 | 800 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-09 | 12 | 3,5 | 9000 | 0,65 | 0,23 | 15 | 6,2 | 200 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-10 | 12 | 5 | 4500 | 0,52 | 0,16 | 12 | 2,5 | 800 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-10А | 14 | 5 | 4500 | 0,45 | 0,13 | 12 | 2 | 800 |
| ДПМ-25-Н1/Н2-11 | 12 | 5 | 2500 | 0,28 | 0,09 | 8 | 1,2 | 1000 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-01/02 | 29 | 7 | 9000 | 0,5 | 0,18 | 35 | 5,9 | 200 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-02/01 | 27 | 10 | 2600 | 0,25 | 0,06 | 20 | 1,1 | 1000 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-03 | 27 | 10 | 4500 | 0,5 | 0,13 | 30 | 2,5 | 600 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-04 | 26 | 10 | 5500 | 0,5 | 0,2 | 25 | 3,2 | 500 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-05 | 27 | 7 | 600 | 0,4 | 0,15 | 25 | 3,4 | 500 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-08 | 12 | 7 | 9000 | 1,2 | 0,4 | 35 | 14,2 | 100 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-09 | 12 | 10 | 6000 | 1,2 | 0,35 | 35 | 8,3 | 300 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-10 | 12 | 10 | 4500 | 1 | 0,32 | 25 | 5,2 | 600 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-10А | 14 | 10 | 4500 | 0,8 | 0,2 | 28 | 5,2 | 600 |
| ДПМ-30-Н1/Н2-11 | 12 | 10 | 2500 | 0,6 | 0,17 | 20 | 2,4 | 1000 |
| ДПМ-35-Н1/Н2-01 | 27 | 15 | 9000 | 1,3 | 0,3 | 70 | 12 | 100 |
| ДПМ-35-Н1/Н2-02 | 27 | 15 | 3500 | 0,45 | 0,09 | 50 | 2,8 | 800 |
| ДПМ-35-Н1/Н2-03 | 6 | 23 | 1800 | 2 | 0,45 | 35 | 7,4 | 1000 |
| ДПМ-35-Н1/Н2-04 | 27 | 20 | 6000 | 1,1 | 0,26 | 60 | 6,8 | 200 |
| ДПМ-35-Н1/Н2-05 | 27 | 20 | 4500 | 0,85 | 0,21 | 50 | 4,8 | 600 |
| ДПМ-35-Н1/Н2-06 | 27 | 20 | 2500 | 0,53 | 0,12 | 35 | 2,2 | 800 |
| ДПМ-35-Н1/Н2-08 | 12 | 15 | 9000 | 2,8 | 0,75 | 70 | 2,2 | 50 |
| ДПМ-35-Н1/Н2-09 | 12 | 20 | 6000 | 2,2 | 0,55 | 60 | 14 | 100 |
| ДПМ-35-Н1/Н2-10 | 12 | 20 | 4500 | 1,6 | 0,42 | 50 | 10,5 | 500 |
| ДПМ-35-Н1/Н2-11 | 12 | 20 | 2500 | 1,15 | 0,27 | 35 | 5,2 | 1000 |

Таблица 2

| Тип двигателя | Uном, В | Мном, мН*м | nном, об/мин | Iном, А | Мп, мН*м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДПМ-20-Н3-01 | 27 | 1 | 9000 | 0,2 | 7 |
| ДПМ-20-Н3-02 | 27 | 1 | 12000 | 0,25 | 8 |
| ДПМ-20-Н3-03 | 27 | 1,5 | 6000 | 0,18 | 6 |
| ДПМ-20-Н3-04 | 27 | 2 | 4500 | 0,15 | 5 |
| ДПМ-20-Н3-06 | 12 | 1 | 9000 | 0,45 | 7 |
| ДПМ-20-Н3-07 | 12 | 1 | 12000 | 0,55 | 8 |
| ДПМ-20-Н3-08 | 12 | 1,5 | 6000 | 0,45 | 6 |
| ДПМ-20-Н3-09 | 12 | 2 | 4500 | 0,4 | 5 |
| ДПМ-20-Н3-06А | 14 | 1 | 9000 | 0,4 | 7 |
| ДПМ-20-Н3-07А | 14 | 1 | 12000 | 0,5 | 8 |
| ДПМ-20-Н3-08А | 14 | 1,5 | 6000 | 0,4 | 6 |
| ДПМ-20-Н3-09А | 14 | 2 | 4500 | 0,35 | 5 |
| ДПМ-25-Н3-01 | 27 | 3 | 6000 | 0,25 | 18 |
| ДПМ-25-Н3-02 | 27 | 2,2 | 9000 | 0,3 | 20 |
| ДПМ-25-Н3-03 | 12 | 3 | 6000 | 0,6 | 18 |
| ДПМ-25-Н3-04 | 27 | 2 | 12000 | 0,3 | 20 |
| ДПМ-25-Н3-05 | 24 | 4 | 4500 | 0,25 | 15 |
| ДПМ-25-Н3-06 | 12 | 2,2 | 9000 | 0,65 | 20 |
| ДПМ-20-Н3-01 | 27 | 1 | 9000 | 0,2 | 7 |
| ДПМ-20-Н3-02 | 27 | 1 | 12000 | 0,25 | 8 |
| ДПМ-20-Н3-0З | 27 | 1 ,5 | 6000 | 0,18 | 6 |
| ДПМ-20-Н3-04 | 27 | 2 | 4500 | 0,15 | 5 |
| ДПМ-20-Н3-06 | 12 | 1 | 9000 | 0,45 | 7 |
| ДПМ-20-Н3-07 | 12 | 1 | 12000 | 0,55 | 8 |
| ДПМ-20-Н3-08 | 12 | 1 ,5 | 6000 | 0,45 | 6 |
| ДПМ-20-Н3-09 | 12 | 2 | 4500 | 0,4 | 5 |
| ДПМ-20-Н3-06А | 14 | 1 | 9000 | 0,4 | 7 |
| ДПМ-20-Н3-07А | 14 | 1 | 12000 | 0,5 | 8 |
| ДПМ-20-Н3-08А | 14 | 1 ,5 | 6000 | 0,4 | 6 |
| ДПМ-20-Н3-09А | 14 | 2 | 4500 | 0,35 | 5 |
| ДПМ-25-Н3-01 | 27 | 3 | 6000 | 0,25 | 18 |
| ДПМ-25-Н3-02 | 27 | 2,2 | 9000 | О,3 | 20 |
| ДПМ-25-Н3-03 | 12 | 3 | 6000 | 0,6 | 18 |
| ДПМ-25-Н3-04 | 27 | 2 | 12000 | О,3 | 20 |
| ДПМ-25-Н3-05 | 24 | 4 | 4500 | 0,25 | 15 |
| ДПМ-25-Н3-06 | 12 | 2,2 | 9000 | 0,65 | 20 |
| ДПМ-25-Н3-07 | 12 | 2 | 12000 | 0,65 | 20 |
| ДПМ-25-Н3-08 | 12 | 4 | 4500 | 0,55 | 15 |
| ДПМ-25-Н3-03А | 14 | 3 | 6000 | 0,5 | 18 |
| ДПМ-25-Н3-06А | 14 | 2,2 | 9000 | 0,6 | 20 |
| ДПМ-25-Н3-07А | 14 | 2 | 12000 | 0,6 | 20 |
| ДПМ-25-Н3-08А | 14 | 4 | 4500 | 0,5 | 15 |
| ДПМ-25-Н3-16 | 27 | 5,6 | 5200 | 0,5 | 18 |
| ДПМ-30-Н3-01 | 27 | 7 | 9000 | 0,85 | 40 |
| ДПМ-30-Н3-02 | 27 | 5 | 12000 | 0,7 | 35 |
| ДПМ-30-Н3-03 | 27 | 1 1 | 6000 | 0,7 | 35 |
| ДПМ-30-Н3-04 | 27 | 10 | 4500 | 0,6 | 30 |
| ДПМ-30-Н3-06 | 12 | 7 | 9000 | 1,8 | 40 |
| ДПМ-30-Н3-07 | 12 | 5 | 12000 | 1,9 | 40 |
| ДПМ-30-Н3-08 | 12 | 10 | 6000 | 1,5 | 35 |
| ДПМ-30-Н3-09 | 12 | 10 | 4500 | 1,3 | З0 |
| ДПМ-30-Н3-06А | 14 | 17 | 9000 | 1 ,7 | 40 |
| ДПМ-30-Н3-07А | 14 | 5 | 12000 | 1,8 | 40 |
| ДПМ-30-Н3-08А | 14 | 10 | 6000 | 1 ,4 | 35 |
| ДПМ-30-Н3-09А | 14 | 10 | 4500 | 1 ,2 | 30 |

1. Первые две цифры в обозначении типа ДПМ — диаметр корпуса в мм; последние — номер исполнения; Н1— двигатели с одним, а Н2 — двигатели с двумя выходными концами вала, Н3 — обозначение встроенного стабилизатора.

2. Длины корпусов для исполнения Н3: ДПМ-20 — 50 мм; ДПМ-25 — 59 мм, ДПМ-30 — 72 мм, для исполнения Н1/Н2: ДПМ-20 — 38 мм; ДПМ-25 — 45,5 мм; ДПМ-30 — 57 мм; ДПМ-35 — 64,5 мм.