Общие сведения

Двухполюсные выключатели и переключатели предназначены для работы в закрытых стационарных и передвижных установках и служат для коммутации электрических цепей постоянного тока при напряжении до 30 В.

Структура условного обозначения

2В-45: 
2В - двухполюсный выключатель; 
45 - год освоения. 2ВН-45: 
2В - двухполюсный выключатель; 
Н - нажимной; 
45 - год освоения. 2ПП-45: 
2П - двухполюсный переключатель; 
П - перекидной; 
45 - год освоения. 2ПН-20: 
2П - двухполюсный переключатель; 
Н - нажимной с нейтральным положением; 
20 - номинальный ток. 2ППН-45: 
2П - двухполюсный переключатель; 
П - перекидной; 
Н - с нейтральным положением; 
45 - год освоения. 2ПНП-47: 
2П - двухполюсный переключатель; 
Н - нажимной; 
П - перекидной; 
47 - год освоения.

Условия эксплуатации

Переключатели предназначены для работы в следующих условиях: 
  Пониженное атмосферное давление не менее 5466 Па (41 мм рт.ст.). 
  Температура окружающего воздуха от минус 60 до 50°С. 
  Относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 25°С. 
  Переключатели виброустойчивы и вибропрочны при вибрации мест крепления с частотой от 10 до 300 Гц и ускорении не более 68,7 м/с2 (7 g); ударопрочны при воздействии многократных ударов с ускорением не более 98,1 м/с2 (10 g). 
  Рабочее положение переключателей в пространстве любое. 
  Переключатели изготовляются для внутрироссийских и экспортных поставок и соответствуют ТУ 16-526.016-73. ТУ 16-526.016-73

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В - 27+2,7 Номинальный ток при активной нагрузке, А - 20 Переключатели с перекидной кинематикой выдерживают протекание тока 2 Iн, мин - 5 Переключатели при номинальных нагрузках выдерживают каждой парой контактов, циклов ВО - 12500 Величина усилия на ручке переключателя, Н - 3,9-24,5 Предельно допустимая температура нагрева выводных контактных зажимов переключателей с перекидной кинематикой в продолжительном и с нажимной - в кратковременном режимах при нагрузке номинальным током, °С, не более - 120 Падение напряжния между выводными контактными зажимами переключателей при номинальном токе, В, не более - 0,2 Масса, кг - 0,080-0,102 Гарантийный срок эксплуатации, лет - 6

Конструкция и принцип действия

Двухполюсные выключатели и переключатели состоят из металлического корпуса с крышкой, ручки с насаженной на нижней части пластмассовой колодкой, в цилиндрические каналы которой встроены пружины и штифты, и изоляционной панели, несущей контактную систему. 
  Габаритные и установочные размеры выключателей и переключателей и их электрические схемы представлены на рис. 1, 2.

Габаритные и установочные размеры выключателей 2В-45 и 2ВН-45

Электрические схемы соединений

В комплект поставки входят: партия переключателей; этикетка (в каждый ящик); техническое описание и инструкция по эксплуатации.